# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ С ГИДРОМАССАЖЕМ BORNEO

HX - 408B HX - 409B

Содержание

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	2

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ	2

#### УСТРОЙСТВО КАБИНЫ	3

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

#### МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	3

#### ПОДГОТОВКА КОММУНИКАЦИЙ	4

#### СБОРКА КАБИНЫ	5

#### УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ	10

#### УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11

#### СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

#### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	11

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	12

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может при вести к серьезной травме или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО!

Требования,  не  соблюдение  которых  может  при  вести  к  тяжелой  травме  или  серьезному повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В тексте данной инструкции душевая кабина может иметь следующие технические названия, как кабина, прибор, оборудование.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается эксплуатация кабины без заземления

- Подключение прибора непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.

- Электропитание к прибору должно быть подведено через УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на ток не менее 30мА.

- Во избежание поражения электрическим током запрещено разбирать контрольную панель управления самостоятельно, все ремонтные работы должны проводить только квалифицированные специалисты.

- Всегда выключайте электропитания при проведении операций по уходу за кабиной.

- Дети должны сопровождаться взрослыми во время пользования прибором.

ОСТОРОЖНО!

- Во   избежание   поломки   прибора  сборку  и   монтаж  должны  проводить  только   квалифицированные специалисты.

- Во избежание поражения электрическим током все работы по подключению и техническое обслуживание проводить только на обесточенном приборе с выключенным автоматическим выключателем.

- Во время сборки и использования не пользуйтесь органическими растворителями (ацетон, бензин и др.) и химикатов, которые способны разъедать изделия из акрила и части с гальваническим покрытием.

#### Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Назначение

Душевая кабина является воплощением современности и передовых технологий. Эта часть вашего интерьера придумана, чтобы дарить Вам настоящее удовольствие и украшать ваш дом. Гидромассажные душевые кабины объединяют в себе преимущества ванны и душа, добавляя новые функции, как например гидромассаж. При этом они способны сэкономить много места.

Примечание:

Гидромассажные душевые  кабины герметичны, что позволяет установить её, без ущерба  для окружающих предметов интерьера.

Польза гидромассажа

Прием ванны не только позволит вам хорошо отдохнуть и помыться, но и обеспечит полезное воздействие на ваше тело термотерапией, массажем, окажет лечение водой и движением – всеми целебными свойствами, которые включает в себя гидромассаж.

Гидромассаж стимулирует кровообращение. Вода в гидромассажных кабинах бьёт направленными струями, таким образом, осуществляется точечный массаж. Он замечательно активизирует мышцы и бодрит.

Примечание:

Гидромассаж назначают при следующих заболеваниях и симптомах:

заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (исключая острый период);остеохондроз, заболевания периферической нервной системы; спазмы периферических артерий; нарушения обмена веществ (в том числе ожирение); астено-невротический синдром, невроз; синдром хронической усталости; вегетососудистой дистонии; гипотоническая болезнь, гипертоническая болезнь 1-2 стадии;хронический гастрит, колит, холицестит (бескаменный);язвенная болезнь в стадии ремиссии;

ВНИМАНИЕ!

Даже если у вас нет противопоказаний к приему гидромассажных процедур, будьте очень внимательными и осторожными, ведь при неправильном использовании гидромассажные процедуры, могут принести вред здоровью. Во избежание этого соблюдайте следующие.правила:

Когда вы только начинаете привыкать к гидромассажу, следите что бы прием гидромассажных процедур составлял не более 15 минут.

Рекомендованная продолжительность процедур - по утрам для пробуждения вполне достаточно 10 минут, ну а вечером – около получаса.

Перед приемом процедуры рекомендуется не есть.

Строго соблюдайте температурный режим и не изменяйте его во время сеанса, поддерживайте температуру на уровне 38°С.

постарайтесь после сеанса избегать физических нагрузок и смажьте кожу специальным увлажняющим и смягчающим кремом.

#### УСТРОЙСТВО ГИДРОМАССАЖНОЙ КАБИНЫ

  - Глубокий поддон

  - Сиденье на уровне поддона

  - Две раздвижные двери с хромированными ручками.

  - Гидромассаж (6 форсунок)

  - Вешалка для полотенца

  - Смеситель

  - Ручной душ

  - Многофункциональная панель компьютерного управления

  - Крыша, в корпусе которой расположены : верхний душ, вытяжной вентилятор, динамики радио.

-----------------------------------------------------------------------------

* Дизайн приобретенного Вами прибора может отличаться от изображенного схематически образца.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики прибора | BORNEO 408B | BORNEO 409B |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры | 900х900х2170мм | 1000х1000х2170мм |
| Вес, нетто | 85кг | 94кг |
| Параметры сети питания | AC220V+-10% (50-60Hz) | AC220V+-10% (50-60Hz) |
| Потребляемая мощность | 10W | 10W |
| Номинальный ток | 0,045А | 0,045А |
| Уровень шума | 53 дБ(А) | 53 дБ(А) |
| Диапазон радио | (FM) 88-108MHz | (FM) 88-108MHz |

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Данный раздел посвящен только для специалистов сервисной службы. Не пытайтесь самостоятельно провести монтаж и подключение оборудования, т.к. это может нанести ущерб вашему здоровью и имуществу.

ВНИМАНИЕ!

При установке, монтаже и запуске в  эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

К установке и монтажу гидромассажной ванны допускается только специально подготовленный и квалифицированный персонал.

## Место для установки изделия

Размеры помещения и особенности планировки должны позволять обеспечить беспрепятственный доступ к узлам изделия, в противном случае установка будет невозможна.

Внимательно изучите габаритные размеры гидромассажной ванны и определите возможность/невозможность её установки.

##### 408B

900х900х2170

##### 409B

1000х1000х2170

Установка гидромассажной кабины должна производится до монтажа другого оборудования.

Помещение для сборки кабины, а так же место для установки должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли, от чистоты места во многом зависит качество сборки устанавливаемого оборудования.

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности людей, сохранности оборудования, получения качественной и правильной сборки, во время установки изделия проведение любых   других работ не  допускается.

Для проведения тех. обслуживания необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое оборудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, указанных на рисунке выше.

ВНИМАНИЕ!

В случае, если данные требования по месту установки изделия соблюдено не будет и другое оборудование будет установлено вплотную к изделию, то демонтаж и последующая установка этого оборудования для проведения тех.обслуживания производится за счет или силами Заказчика.

ПОДГОТОВКА  КОММУНИКАЦИЙ

Подключение к электрической сети.

Питание	гидромассажной	кабины	осуществляется	от однофазной электрической сети с напряжением 220-230В/50Гц посредством трансформатора входящего в комплект поставки. Оптимальное	расположение	электрической	розетки представлено на рисунке.

Внимание!

Подключение	к	электросети	осуществляется	через автоматический	выключатель		в	соответствии	с

«Правилами	эксплуатации	электроустановок». Автоматический выключатель должен быть не менее 30А. Оборудование должно быть обязательно заземлено.

Подключение к гидравлической системе водоснабжения.

Гидромассажная кабина подключается к источникам холодного и горячего водоснабжения посредством гибкой проводки, шланги гибкой проводки входят в комплект поставки. Рекомендуемое расположение выводов хорячего и холодного водоснабжения представлено на рисунке выше.

Примечание:

Выводы горячей и холодной воды – 1/2"Ø (наружная резьба).

Внимание!

Для обеспечения правильной работы гидромассажной кабины необходимое гидравлическое давление должно быть в пределах 0,1-0,4Mpa

Максимально разрешенная температура воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C

Необходима установка фильтров грубой и тонкой очистки воды.

### Подключение к системе канализации.

Гидромассажная  кабина  подключается  к  канализационной  системе  посредством  гибкой  проводки. Рекомендуемое расположение отверстия для канализационного слива представлено на рисунке выше.

Примечание:

Раструб канализационной трубы должен быть не менее 60мм"Ø (наружная резьба).

Внимание!

Раструб канализационной трубы должен быть заподлицо с половым покрытием

/ плиткой.

#### СБОРКА ГИДРОМАССАЖНОЙ КАБИНЫ.

В монтажный комплект входят следующие детали:

Для сборки вам понадобится инструмент, представленный на рисунке ниже.

Подготовка и установка поддона.

Соберите поддон закрепив его к стальной раме, как показано на рисунках ниже. Удалите с поддона защитную пленку. Подсоедините шланг слива и проверьте герметичность слива перелива с поддоном и гофрой, при необходимости проверьте герметизацию стыков. Установите поддон и отрегулируйте уровень с помощью ножек.

После окончательной регулировки затяните ножки контргайками. Установите поддон стационарно.

## Сборка стеклянной ширмы.

Закрепите верхнюю и нижнюю дуги с вертикальными профилями при помощи крепежа.

Установите стационарные/неподвижные  стёкла в пазы вертикальных профилей. Закрепите их к дугам при помощи крепежа, силиконовой прокладки.

Внимание!

Силиконовые уплотнительные прокладки необходимо установить между вертикальными профилями и стационарными стеклами.

Установка раздвижных стекол ширмы

Установите уплотнитель на  торцевые  стороны  раздвижных стекол, установите регулировочные ролики в верхней части стекол и ролик пружинный в нижней части стекла с помощью болтов закрепите их.

Установите дверцы на ширму. Для плавного раздвижения отрегулируйте раздвижные дверцы при помощи верхних регулировочных роликов.

Установите ручки на раздвижные двери.

Сборка кабины

Смонтируйте на тыльные стенки: держатель душевой лейки, полочки, держатель полотенца, зеркало. Произведите	герметизацию	крепления	болтов,	винтов,	гаек	со	стеклянными	стенками	при необходимости. Установите задние стенки, центральную панель на поддон и закрепите между собой крепежом. Установите стеклянную ширму на поддон и закрепите её к профилям задних стенок.

Совместите отверстия задних стенок с отверстиями поддона и закрепите. Совместите отверстия задних стенок с отверстиями крыши и закрепите.

## Подсоединение коммуникаций.

Подсоедините шланги кабины как показано на рисунке и подключите к источникам водоснабжения. Проверьте герметичность соединений при необходимости. Подключите кабину к источнику электропитания.

## Герметизация.

Внимание!

Проводить герметизацию следует только с наружной стороны душевой кабины.

Загермитизируйте все стыки и соединения, а именно:

- стыки	стекол	с	металлическими	профилями,	пластиковыми вставками

- стык металлических профилей, панелей, дуг с поддоном

- соединения  профилей,  неподвижных  стекол  ширмы  с  тыльными стеклянными стенками, акриловой стенкой, поддоном.

#### УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМАССАЖНОЙ КАБИНОЙ

Регулирование холодной и горячей воды и мощности напора.

На передней панели душевой кабины находится регулятор смесителя. Мощность напора регулируется перемещением ручки смесителя вверх-вниз (причем, нижнее положение перекрывает воду, а верхнее-максимальный напор).Температура воды регулируется поворотом ручки смесителя вправо влево(поворот влево-теплее, поворот вправо-холоднее)

Выбор душевой функции

Для использования ручного душа, переведите переключатель внутри кабины в положение "Ручной душ"

(см. отметку на переключателе). Для использования верхнего душа в положение «Верхний душ» и т.д.

## Панель управления на корпусе кабины

- Клавиша включения, выключения режима вентилятора.

- Клавиша включения, выключения верхнего света.

- Функция автопоиска и сохранения частот радиостанций. Служит для настройки диапазона частот радиоприемника.

4-5. С помощью этих клавиш регулируется   громкость

радиоприемника, выбирается диапазон частот радиоприемника.

- Включение и выключение питания кабины.

## ----------------------------------------------------------------------------

* Дизайн панели управления приобретенного Вами прибора

ОСТОРОЖНО!

может отличаться от изображенного схематически образца

#### УХОД  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током все работы по уходу проводить на обесточенном приборе с выключенным автоматическим выключателем.

Вы можете использовать обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование органическими  растворителями  (ацетон,  бензин  и  др.)  и  химикатов, которые способны разъедать изделия из акрила и части  с  гальваническим  покрытием.  Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами.

Осадок и налет с поверхности кабины легко удаляется мягкой тканью, смоченной слегка подогретым лимонным соком.

Мелкие неглубокие царапины можно удалить зубной пастой с помощью мягкой ткани.

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Не поступает вода из душа | Душ засорился | Прочистите |
| --- | --- | --- |
|  | Отсоединена линия управления соленоидным клапаном | Проверьте соединение линии управления соленоидным клапаном |
|  | Не работает соленоидный клапан | Обратитесь в сервисную службу |
| Недостаточный напор воды из душа, форсунок | Головка душа или трубопровод засорились | Прочистите |
|  | Недостаточное давление воды в системе водоснабжения | Дождитесь времени, когда давление воды увеличится. Избегайте пользования душем во время пикового водопотребления |
| Утечка воды через соединительные трубы | Некачественная уплотняющая прокладка | Замените |
|  | Нарушено соединение труб | Восстановите |
|  | Засорился фильтр грубой очистки | Прочистите фильтр |
|  | Повреждена труба | Обратитесь в сервисную службу |
| Не работает компьютерная панель | Повреждена компьютерная панель | Обратитесь в сервисную службу |
|  | Нет подключения кабины к сети питания | Обратитесь в сервисную службу |

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Кабины транспортируют в транспортных упаковках крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортные упаковки должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их смещения и соударения.

Кабины в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить при температуре на ниже -15ºС

После  приемки  товара,  необходимо  хранить  товар  в  упаковке,  до  установки  и  приема  товара  на гарантию.

#### СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минимальный срок эксплуатации прибора составляет 6 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

#### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По  истечении  срока  службы  прибор  должен  подвергаться  утилизации  в  соответствии  с  нормами, правила ми и способами, действующими в месте утилизации.